必要准备：

Ubuntu22.04镜像下载(Index of /ubuntu-releases/22.04/)

虚拟机软件VMware （自行下载安装）

注意设置里关闭3D图形加速

安装ROS2（humble）:	wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros

安装PX4: ROS 2 用户指南 | PX4 Guide (main)

安装git: sudo apt install git

Ubuntu上配置 PX4 开发环境：

git clone https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git --recursive

bash ./PX4-Autopilot/Tools/setup/ubuntu.sh

cd PX4-Autopilot/

make px4_sitl

配置微型 XRCE-DDS 代理与客户端：

git clone -b v2.4.3 https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent.git

cd Micro-XRCE-DDS-Agent

mkdir build

cd build

cmake ..

make

sudo make install

sudo ldconfig /usr/local/lib/

#gz garden版本（用）：

#sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg

#echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null

#sudo apt-get update

#sudo apt-get install gz-garden

#sudo apt-get install ros-humble-ros-gzgarden

创建工作空间：mkdir -p sh_ws/src

克隆：git clone https://github.com/PX4/px4_msgs.git

src创建工作包：ros2 pkg create qjwdds --build-type ament_cmake

创建工作包：ros2 pkg create qjwddspy --build-type ament_python

#网络ip释放获取：

sudo dhclient -r

#

pip install numpy==1.26.4

#Gazebo仿真:

MicroXRCEAgent udp4 -p 8888

./QGC

PX4_GZ_WORLD=default make px4_sitl gz_x500

PX4_GZ_WORLD=default make px4_sitl gz_x500_mono_cam

#桥接

ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge /world/default/model/x500_mono_cam_0/link/camera_link/sensor/camera/image@sensor_msgs/msg/Image[gz.msgs.Image

#生球

gz service --service /world/default/create --reqtype gz.msgs.EntityFactory --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 1000 --req 'sdf_filename: "/home/shuai/sh_ws/src/qjwdds/gz/models/sptball.sdf"'

#rqt

ros2 run rqt_image_view rqt_image_view

#ros2包路径：

ros2 pkg list | grep ros_gz

ros2 pkg prefix tf2

#查看gz sim 版本：

gz sim –version

gz topic -e -t /world/default/pose/info

#查看gz sim 插件：

ls /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gz-sim-$(gz sim --versions | head -1 | cut -d. -f1)/plugins | grep publisher

#桥接

ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge /world/default/pose/info@geometry_msgs/msg/PoseArray[gz.msgs.Pose_V

#启动gz:
gz sim -v 4 default.sdf

日志级别：-v 0（错误）、-v 1（警告）、-v 2（信息）、-v 3（调试）、-v 4（详细调试）。

#运动

gz topic -t /model/sptballoon/joint/y_axis_joint/0/cmd_pos -m gz.msgs.Double -p 'data: 5.0'

#

chmod +x loop_trajectory.sh

./loop_trajectory.sh

python.exe -m pip install --upgrade pip

pip install numpy==1.26.4 matplotlib==3.8.4 scipy==1.11.4 gymnasium==0.29.1

pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126